| 1 buah Mikrokontroler |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESP32 |  |  |
| 3 Jenis Virtual Sensor |  |  |
| Ultrasonic Sensor (HC-SR04) | PIR Motion Sensor | LDR (Photoresistor) |
| 2 Jenis Virtual Actuators |  |  |
| Servo Motor | LED |  |
| Tambahan |  |  |
| LCD Display 16x2 |  |  |

Arsitektur IoT

Diagram Wiring

| Komponen | Nama Pin | Pin ESP32 | Warna Kabel |
| --- | --- | --- | --- |
| HC-SR04 | VCC | 5V / VIN | Merah |
|  | Trig | GPIO 5 | Biru |
|  | Echo | GPIO 18 | Hijau |
|  | GND | GND | Hitam |
| LCD 16x2 I2C | VCC | 5V / VIN | Merah |
|  | GND | GND | Hitam |
|  | SDA | GPIO 21 | Kuning |
|  | SCL | GPIO 22 | Putih |
| PIR Sensor | VCC (+) | 3.3V | Merah |
|  | OUT (D) | GPIO 19 | Ungu |
|  | GND (-) | GND | Hitam |
| Servo Motor | VCC (V+) | 5V / VIN | Merah |
|  | Signal (PWM) | GPIO 13 | Oranye |
|  | GND | GND | Hitam |
| LDR (Photoresistor) | VCC | 3.3V | Merah |
|  | AO (Analog) | GPIO 34 | Abu-abu |
|  | GND | GND | Hitam |
| LED | Anoda (+) | GPIO 12 | Cokelat |
|  | Katoda (-) | GND (via Resistor) | Hitam |

# FLOWCHART / WORKFLOW

Proses Inisialisasi

- ESP32 menyalakan LCD, menghubungkan ke WiFi Wokwi, dan menstabilkan koneksi ke MQTT Broker (HiveMQ).

Proses Buka/Tutup Palang Pintu Parkir:

- Sistem membaca data jarak dari Ultrasonic, nilai analog dari LDR, dan status logika dari PIR secara terus-menerus.

- Jika kendaraan mendekat (< 10cm), ESP32 langsung memerintahkan Servo ke 90° dan mengubah tampilan LCD menjadi "WELCOME".

- Sistem menunggu sensor PIR mendeteksi mobil telah lewat (HIGH) sebelum menutup kembali gerbang ke 0°.

Proses Menyalakan Cahaya

- Jika intensitas cahaya dari LDR turun di bawah ambang batas (gelap), ESP32 menyalakan LED secara otomatis tanpa menunggu instruksi cloud.

Proses  Publishing

Semua data sensor dikonversi menjadi format JSON dan dikirim ke topik wokwi/smartparking/data di HiveMQ untuk pemantauan dashboard.

Visual (Screenshots)

- Screenshot: Posisi Awal, Palang Pintu (Servo Motor) tertutup

- Screenshot: Saat menggeser slider Ultrasonic ke < 10cm (LCD berubah jadi "Gate Opened").

- Screenshot: Saat menggeser slider Ultrasonic ke > 10cm dan PIR Sensor Mendeteksi kendaraan suda lewat (LCD berubah jadi "Gate Closed").

- Screenshot: LED tidak menyaka ketika slider LDR berada di posisi terang (analog > 2500).

- Screenshot: Saat LED menyala ketika slider LDR berada di posisi gelap. (analog < 2500).

- Screenshot: Halaman HiveMQ Web Client yang menunjukkan “Gate Closed”

- Screenshot: Halaman HiveMQ Web Client yang menunjukkan “Gate Open”

# LAMPIRAN – SIMULASI DI WORKWI

Situs Project dapat diakses di  https://wokwi.com/projects/453303228035740673

Situs HiveMQ dapat di akses di:

https://www.hivemq.com/demos/websocket-client/

Host		: broker.hivemq.com

Port		: 8884

Subscription	: wokwi/smartparking/data